# PERENCANAAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE AGREGAT

PADA KAYU OLAHAN JENIS TURNING MODEL PAYUNG UKURAN

4,5 CM X 81 CM UNTUK MEMINIMALKAN BIAYA PRODUKSI

Suparno1)

1)Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin Gresik

Email: suparnosttq@gmail.com

# ABSTRAK

CV. Gavra Perkasa adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kayu olahan. Jenis kayu yang digunakan dalam produksinya adalah kayu merbau, kempas, kruwing, mahoni dan kamper. Untuk kayu jenis mahoni perusahaan dapat membuat produk olahan berupa turning (ruji tangga). Turning adalah produk andalan di perusahaan karena produk tersebut lebih besar prosentasi penjualannya dibandingkan dengan produk lainya. Dalam produksi turning, CV. Gavra perkasa mengalami kendala dalam merencanakan jumlah produksi sesuai kapasitas produksi, sehingga jadwal induk produksi dibuat agar biaya tidak terlalu tinggi. Langkah pertama yang dilakukan dengan melakukan pengolahan data masa lalu dengan menggunakan metode peramalan sesuai dengan karakteristik demand. Perencanaan produksi agregat dilakukan untuk 1 periode (tahun) ke depan dengan menggunakan metode pengendalian tenaga kerja, metode campuran dengan sub kontrak, metode campuran dengan over time, dan metode produksi reguler. Berdasarkan Jadwal induk produksi yang diperoleh, produksi akan lancar dan mampu memenuhi actual demand yang ada sebanyak 43.375,6 pcs. Dengan menggunakan Metode Pengendalian Tenaga Kerja Biaya firing sebesar Rp. 219.483,-. dan biaya tenaga kerja sebesar 103.602.370,1,-. Sedangkan metode Metode Campuran dengan Sub Kontrak, biaya sub kontrak sebesar Rp. 28.789.250, biaya tenaga kerja sebesar Rp. 78.670.305, Biaya Firing Rp. 506.792, Metode Campuran dengan Over Time Biaya Firing Rp. 506.792, Biaya Tenaga Kerja, Rp. 78.670.305.

Kata kunci:  Peramalan, Perencanaan Produksi Agregat, Jadwal Induk Produksi, Metode Heuristik

# Pendahuluan

CV. Gavra Perkasa adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kayu olahan. Kayu yang diproduksi dalam perusahaan tersebut berupa kayu merbau, kempas, kruwing, mahoni dan kamper. Untuk kayu jenis mahoni perusahaan dapat membuat produk olahan berupa turning (ruji tangga). Turning adalah produk andalan di perusahaan karena produk tersebut lebih besar prosentasi penjualannya dibandingkan dengan produk lainya. Pada sistem produksinya CV. Gavra Perkasa merupakan perusahaan yang menganut sistem make to order (membuat produk berdasarkan pesanan). Sebagai perusahaan yang menganut sistem make to order, perusahaan akan beproduksi berdasarkan pesanan. Oleh karena itu, perusahaan sulit untuk merencanakan jadwal produksi dan juga merencanakan kapan perusahaan harus memesan bahan baku dan menentukan kapan bahan baku harus datang tepat pada waktunya. Akan tetapi, meskipun tidak ada pesanan perusahaan tersebut tetap melakukan produksi.

Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa dan berapa yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam satu periode yang akan dating [1]. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah optimasi produk sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Optimasi produk dapat terlaksana dengan adanya jumlah permintaan dari konsumen yang bersifat pasti (fixed), dengan begitu perusahaan akan mengetahui jumlah produk yang harus diproduksi [2]. Namun, dalam jumlah permintaan yang diterima perusahaan CV. Gavra Perkasa, jumlah produk yang dipesan selalu naik-turun dikarenakan fluktuasi permintaan inilah, masalah utama yang dihadapi oleh CV. Gavra Perkasa adalah sering terjadinya kelebihan produk (over stock) atau kekurangan produk (stock out). Kelebihan produk mengakibatkan terjadinya penumpukan produk di gudang dan bahan baku yang terlalu banyak akan berdampak pada besarnya biaya perawatan dan penyimpanan, sedangkan kekurangan produk mengakibatkan tidak  terpenuhinya permintaan konsumen yang ada di pasar [3]. Hal ini disebabkan oleh perencanaan produksi yang dilakukan CV. Gavra Perkasa masih bersifat subyektif, yakni hanya berdasarkan perkiraan dan pengalaman masa lalu. Di samping itu, tidak terdapatnya suatu perencanaan produksi yang komprehensif juga mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk memanfaatkan kapasitas dan sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga proses produksi yang terjadi di perusahaan berjalan kurang efektif dan efisien, yang mana secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada besarnya biaya produksi [4]. Salah satu cara agar CV. Gavra Perkasa dapat menjalankan aktivitas produksinya seefisien dan semaksimal mungkin demi terpenuhinya permintaan pasar adalah dengan menggunakan perencanaan produksi yang tepat. Metode agregat menawarkan sebuah solusi perencanaan produksi yang dapat diterapkan. Sebelum dilakukan perencanaan produksi, terlebih dahulu dilakukan peramalan untuk memperkirakan permintaan konsumen yang berfluktuatif.

# Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini ini menggunakan beberapa kajian teori. Informasi dasar dalam penelitian disajikan dengan didukung oleh penelitian pendahulu. Pada penilitian ini tersaji beberapa tinjauan pustaka antara lain pengertian produksi, difinisi peramalan, perencanaan agregat, metode-metode perencanaan agregat, biaya perencanaan agregat dan strategi perencanaan agregat.

- Pengertian Produksi

Perencanaan produksi merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan dan dibuat secara hamonis dengan rencana bisnis (busines planning) dan rencana pemasaran (marketing planning). perencanaan produksi dapat diartikan penentuan tingkat atau rate produksi pabrik yang dinyatakan secara agregat atau semua aktivitas bagaimana mengelelola proses produksi tersebut. Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan tindakan manejemen yang bersifat absrak (tidak dapat dilihat secara nyata)[5]. Adapun tingkatan yang lajim dilakukan oleh suatu perusahaan dalam membuat perencanaan produksi adalah sebagai berikut:

| a. | Proses agregasi demand |  | d. | Penjadwalan induk produksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Perencanaan produksi |  | e. | RCCP (Rough Cut Capacity Planning) |
| c. | Proses disagregasi |  |  |  |

- Definisi Peramalan

Peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Peramalan bisa jadi berupa prediksi subjektif atau intuitif tentang masa depan dan juga bias mencakup kombinasi model matematik yang disesuaikan dengan penilaian yang baik oleh manajer [6]. Ada banyak Teknik Peramalan yang dibuat sesuai dengan kondisi perusahaan. Ada berbagai teknik peramalan yang tersedia diantaranya adalah sebagai berikut :

- Metode Peramalan Kualitatif

Peramalan kualitatif umumnya bersifat subyektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi seringkali mengikut sertakan model – model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan judgement (pendapat atau keputusan) dan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Dalam peramalan secara kualitatif dikenal empat metode yang umum dipakai :

| 1) | Juri opini eksekutif |
| --- | --- |
| 2) | Metode Delphi |
| 3) | Gabungan tenaga penjualan |
| 4) | Survei pasar |

- Metode Peramalan Kuantitatif

Peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat tiga kondisi sebagai berikut :

| 1) | Tersedia informasi tentang masa lalu. |
| --- | --- |
| 2) | Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. |
| 3) | Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut dimasa mendatang. |

Metode kuantitatif yang digunakan dalam perkiraan, pada dasarnya dapat di kelompokkan dalam dua jenis, yaitu Metode Kausal dan Metode Deret Berkala.

| 1) | Metode Kausal |
| --- | --- |

Metode kausal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Maksud dari metode kausal adalah menemukan bentuk hubungan tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas.

| 2) | Metode Deret Berkala |
| --- | --- |

Metode deret berkala adalah metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Langkah penting dalam memilih suatu metode deret berkala yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data sehingga ini yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji.

- Perencanaan Agregat

Perencanaan agregat (agregat planning) adalah suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada periode tertentu pada masa mendatang sesuai dengan yang diperlukan atau diramalkan [7]. Dalam spektrum perencanaan produksi, perencanaan agregat (agregat planning) adalah perencanaan kapasitas berjangka menengah yang biasanya mencakup cakrawala waktu dua hingga 12 bulan, meskipun dalam beberapa perusahaan dapat diperpanjang hingga 18 bulan. Perencanaan ini khususnya berguna bagi organisasi yang mengalami permintaan atau kapasitas musiman atau fluktuasi yang lainnya. Tujuan dari perencanaan agregat adalah untuk membuat sebuah rencana produksi yang secara efektif menggunakan sumber daya organisasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan [8].

- Metode-metode Perencanaan Agregat

- Metode Heuristic (Trial and Error)

Berikut ini adalah 5 tahapan dalam pembuatan Metode heuristic:

| 1) | Tentukan permintaan pada setiap periode. |
| --- | --- |
| 2) | Tentukan berapa kapasitas pada waktu-waktu biasa, waktu lembur, dan tindakan subkontrak pada setiap periode. |
| 3) | Tentukan biaya tenaga kerja, biaya pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja, serta biaya penambahan persediaan. |
| 4) | Pertimbangan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para pekerja dan tingkat persediaan. |
| 5) | Kembangkan rencana-rencana alternatif dan amatilah biaya totalnya. |

Beberapa Metode Heuristik antara lain:

| 1) | Metode pengendalian tenaga kerja |
| --- | --- |

Pada metode ini, jumlah yang diproduksi pada periode pertama diinisialkan sebesar demand pada periode pertama. Jika demand pada periode berikutnya mengalami kenaikan, maka akan dilakukan penambahan kapasitas. Jika pada periode berikutnya demand mengalami penurunan, maka produksi akan diturunkan sebesar demand-nya.

| 2) | Metode pengendalian persediaan |
| --- | --- |

Metode ini menerapkan tingkat produksi sebesar permintaan rata-ratanya. Jika jumlah produksi lebih besar, maka kelebihannya akan disimpan sebagai persediaan. Jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka persediaan akan dikeluarkan untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya akan dievaluasi apakah selama masa perencanaan tetap akan terjadi kekurangan. Jika masih ada kekurangan, maka bagian produksi harus menyesuaikan persediaan awalnya sebesar maksimal kekurangan yang terjad selama masa periode perencanaan tersebut. Sehingga, tidak akan terjadi kekurangan pada suatu periode. Kelemahan metode ini yaitu biaya persediaan yang membengkak [9].

| 3) | Metode pengalihan subkontrak |
| --- | --- |

Metode ini berproduksi pada tingkat demand yang paling kecil selama periode perencanaan. Apabila pada suatu periode demand lebih besar dibadingkan tingkat produksi, maka akan dilakukan subkontrak

| 4) | Metode campuran |
| --- | --- |

Pada metode campuran, tingkat produksi pada tingkat diset berdasarkan kondisi actual. Tingkat produksi ini ditentukan berdasarkan jumlah lintasan produksi ini atau mesin, jumlah hari kerja, tingkat efisiensi, tingkat utilitas mesin dan jumlah shiftnya. Apabila terjadi kelebihan akan disimpan, jika kekurangan akan dilakukan overtime untuk menaikkan kapasitas. Kenaikan kapasitas maksimal sebesar 25% dari kapasitas regular. Jika masih kekurangan diperbolehkan melakukan subkontrak. Jadi pada metode ini, variabel yang dikendalikan tidak hanya satu variabel produksi, tetapi bisa lebih dari 2 variabel produksi.

| 5) | Metode optimasi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a. | Model program linier |  |

Model program linier dapat digunakan sebagai alat perencanaan agregat. Model ini dibuat karena validitas pendekatan koefisien manajemen sukar dipertanggungjawabkan. Tujuan dari formulasi program linier adalah meminimasi ongkos total yang berbentuk linier terhadap kendala-kendala linier.

| b. | Model transportasi |
| --- | --- |

Untuk kepentingan yang lebih efisien, bigel mengusulkan model perencanaan produksi agregat dengan menggunakan teknik Transport Shipment Problem (TSP). Model ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel transportasi

- Biaya Perencanaan Agregat

Sebagian besar metode perencanaan agregat menentukan suatu rencana yang minimasi biaya. Jika permintaan diketahui, maka biaya-biaya berikut harus dipertimbangkan [10]:

- Hiring cost (ongkos penambahan tenaga kerja)

Penambahan tenaga kerja menimbulkan ongkos-ongkos untuk iklan, proses seleksi, dan training. Ongkos training merupakan ongkos yang besar apabila tenaga kerja yang direkrut adalah tenaga kerja baru yang belum berpengalaman.

- Firing cost (ongkos pemberhentian tenaga kerja)

Pemberhentian tenaga kerja biasanya terjadi karena semakin rendahnya permintaan akan produk yang dihasilkan, sehingga tingkat produksi akan menurun secara drastis ataupun karena persoalan teknis seperti produktivitas yang menurun, serta faktor yang ada pada diri tenaga kerja itu sendiri. Pemberhentian ini mengakibatkan persahaan harus mengeluarkan uang pesangon bagi karyawan yang di PHK, menurunkan moral kerja dan produkstifitas karyawan yang masih bekerja, dan tekanan yang bersifat sosial.

- Overtime cost dan undertime cost (ongkos lembur dan ongkos menganggur)

Penggunaan waktu lembur bertjuan untuk meningkatkan output produksi, tetapi konsekuensinya peusahaan harus mengeluarkan ongkos tambahan lembur yang biasanya 150% dari ongkos kerja regular. Disamping ongkos tersebut, adanya lembur biasanya akan memperbesar tingkat absen karyawan dikarenakan faktor kelelahan fisik pekerja. Kebalikan dari kondisi diatas adalah bila perusahaan mempunyai kelebihan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Tenaga kerja berlebih ini kadang – kadang bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang produktif meskipun tidak selamanya efektif. Maka perusahaan dianggap menanggung ongkos menganggur yang besarnya merupakan perkalian antara jumlah yang tidak terpakai dengan tingkat upah dan tunjangan lainnya.

- Inventory cost dan back order cost (ongkos persediaan dan ongkos kehabisan persediaan)

Persediaan mempunyai fungsi mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan pada saat–saat tertentu. Konsekuensinya dari kebijakan perusahaan adalah timbulnya ongkos penyimpanan (inventory cost dan back order cost) yang berupa ongkos tertahannya modal, pajak, asuransi, kerusakan bahan, dan ongkos sewa gudang. Kebalikan dari kondisi diatas, kebijakan tidak mengadaan persediaan seolah – olah menguntungkan tetapi sebenarnya dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk ongkos kehabisan persediaan. Ongkos kehabisan persediaan ini dihitung berdasarkan berapa permintaan yang datang tetapi tidak dilayani karena barang yang diminta tidak tersedia. Kondisi ini pada sistem MTO. akan mengakibatkan jadwal penyerahan order terlambat, sedangkan pada sistem MTS akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke produk lain. Kekecewaan pelanggan karena tidak tersedianya barang yang dibutuhkan sehingga akan diperhitungkan sebagai kerugian bagi perusahaan, dimana kerugian tersebut ongkos dikelompokkan sebagai ongkos kehabisan persediaan. Ini sama nilainya dengan pemesanan kembali bila konsumen masih bersedia menunggu.

- Sub – contract (ongkos sub kontrak)

Pada saat permintaan melebihi kemampuan kapasitas regular, biasanya perusahaan mensubkontrak kelebihan permintaan yang tidak bisa ditanganinya sendiri kepada perusahaan lain. Konsekuensinya dari kebijakan ini adalah timbulnya ongkos subkontrak, dimana bianya ongkos mensubkontrak ini menjadi lebih mahal dibandingkan memproduksi sendiri dan adanya resiko terjadinya keterlambatan penyerahan dari kontraktor.

- Strategi Perencanaan Agregat

Perencanaan agregat dapat dilakukan dengan melakukan pilihan atas dua strategi, yaitu strategi chase dan strategi penjadwalan bertingkat (level scheduling strategy) [6]. Menurut strategi chase terdapat satu strategi lagi, yaitu stable work force-variable work hours. Selain itu, strategi perencanaan agregat juga dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan jumlah variabel yang dapat di control (controllable variable), yang diikutsertakan pada alternatif strategi.

- Chase strategy

Menyesuaikan tingkat produksi dengan jumlah pesanan yang ada, dengan cara merekrut atau melepas tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi.

- Level scheduling strategy

Mempertahankan tingkat produksi pada volume yang konstan. Kelebihan jumlah yang diproduksi akan disimpan untuk mengantisipasi kekurangan jumlah produksi di periode lainnya.

- Stable workforce-variable work hours strategy

Mempertahankan jumlah tenaga kerja, namun mengubah-ubah jam kerja untuk disesuaikan dengan tingkat produksi.

- Pure strategy

Dikatakan pure strategy, bila yang dimodifikasi adalah satu variabel.

- Mixed strategy

Strategi ini melibatkan perubahan lebih dari satu variabel yang dapat dikontrol.

# Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di CV. Gavra Perkasa  yang berlokasi di Jl. Raya Panceng Km. 52A desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Metode penelitian dilakukan dengan cara menentukan:

- Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data permintaan produk turning model payung ukuran 4,5 cm x 81 cm.Tabel 1 menunjukkan data permintaan produk pada tahun 2015-2016.

Tabel 1 Permintaan Turning selama dua tahun

| No. | Bulan | 2015 | 2016 |  | No. | Bulan | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Januari | 29568 pcs | 29568 pcs |  | 7 | Juli | 44352 pcs | 44352 pcs |
| 2 | Februari | 36960 pcs | 29568 pcs |  | 8 | Agustus | 29568 pcs | 22176 pcs |
| 3 | Maret | 22176 pcs | 22176 pcs |  | 9 | September | 29568 pcs | 36960 pcs |
| 4 | April | 22176 pcs | 29568 pcs |  | 10 | Oktober | 36960 pcs | 36960 pcs |
| 5 | Mei | 44352 pcs | 36960 pcs |  | 11 | Nopember | 29586 pcs | 29568 pcs |
| 6 | Juni | 36960 pcs | 44352 pcs |  | 12 | Desember | 29568 pcs | 36960 pcs |

- Stuktur produk Bill Of Materials (BOM) berisi tentang informasi yang mengidentifikasi semua kebutuhan komponen dan sub komponen yang akan digunakan untuk menghasilkan produk akhir. Bill Of Material produk Ruji Tangga (Turning) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Struktur Produk Ruji Tangga (Turning)

| Level | Nama Item | Material yang dibutuhkan |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jenis Material | Jumlah | Satuan |  |
| 0 | Turning Finish | Turning | 1 | Unit | Produk setengah jadi |
|  |  | Pewarna | 0,02 | Liter | Komponen pelengkap |
|  |  | Packing | 1 | unit | Komponen pelengkap |
| 1 | Turning | Kertas gosok | 0,0007 | Roll | Bahan utama |
|  |  | Lem | 0,006 | ml | Bahan utama |
|  |  | Kayu | 1 | Unit | Bahan utama |
| 2 | Pewarna | Pengeras | 0,004 | Liter | Bahan tambahan pewarna |
|  |  | Cat | 0,008 | Liter | Bahan pewarna |
|  |  | Tinner | 0,008 | Liter | Bahan tambahan pewarna |
| 3 | Packing | Plastik | 1 | Unit | Bahan utama |

- Data jumlah tenaga kerja yang diambil merupakan jumlah tenaga kerja yang berada di dalam produksi saja. Tenaga kerja yang diambil dalam pengolahan data berjumlah 60 orang. Dengan gaji Rp 70.000,00 per-orang per hari.

- Data Kemampuan Produksi

Merupakan data mengenai kemampuan perusahaan dalam memproduksi produk turning dengan jumlah pegawai yang dimiliki. Kemampuan produksi dalam data ini mencakup kemampuan produksi dengan waktu reguler dan menggunakan waktu lembur. Dalam waktu reguler 1 hari kerja dari jam 08.00 WIB – 16.00 WIB kemampuan CV. Gavra Perkasa dalam memproduksi turning selama 1 bulan yaitu ± 26.280 pcs. Untuk waktu lembur dalam 1 hari kerja yaitu 4 jam dengan kemampuan memproduksi ± 240 pcs turning per jamnya. Sehingga dalam 1 bulan untuk waktu lembur dapat memperoleh ± 25000 pcs turning.

- Biaya Produksi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk aktifitas produksi dalam periode waktu tertentu. Data ini menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan untuk membuat 1 unit produk Turning dengan waktu reguler dan dengan waktu lembur. Biaya produksi per 1 unit produk Turning yaitu Rp 2.877. Biaya per 1 unit Turning diperoleh dari penjumlahan biaya pada setiap proses produksinya. Biaya produksi tersebut merupakan biaya produksi dengan waktu reguler yang menghasilkan 26280 pcs per bulan.

- Biaya Pemesanan Tertunda

Biaya pemesanan tertunda merupakan biaya yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh dari order tersebut menjadi gagal. Keuntungan dari penjualan per unit yaitu Rp 5.800.

- Biaya Penyimpanan

Merupakan semua pengeluaran atau biaya yang timbul akibat menyimpan barang maupun bahan. Biaya penyimpanan yang diperhitungkan berupa biaya karena memiliki persediaan (biaya modal) dan biaya kerusakan atau penyusutan. yang dapat diukur dengan suku bunga bank sebesar 7% per tahun dari harga material per unit. Sedangkan biaya penyusutan atau kerusakan dapat dihitung berdasarkan penyusutan atau kerusakan material selama penyimpanan yang diasumsikan sebagai berikut pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai Penyusutan Material

| No | Nama Item | Nilai Penyusutan |  | No | Nama Item | Nilai Penyusutan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kertas Gosok | 2% |  | 4 | Cat | 2% |
| 2 | Lem | 2% |  | 5 | Tinner | 2% |
| 3 | Pengeras | 2% |  | 6 | Plastik | 2% |

Tabel 4. Menunjukkan data harga material. Data ini digunkan untuk menghitung biaya simpan material di CV. Gavra Perkasa. Berdasarkan suku bunga dan penyusutan yang telah ditentukan, maka perhitungan biaya penyimpanan materialnya sebagai berikut :

| Biaya simpan = x harga material per unit | (1) |
| --- | --- |

Tabel 4. Harga Material

| No | Nama Item | Harga Material (Rp) | Satuan |  | No | Nama Item | Harga Material (Rp) | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kertas Gosok | 11.200 | Roll |  | 4 | Cat | 300 | ml |
| 2 | Lem | 2.800 | Pcs |  | 5 | Tinner | 180 | ml |
| 3 | Pengeras | 480 | ml |  | 6 | Plastik | 5.000 | Pcs |

Sehingga, biaya:

| a. | Kertas gosok x 11.200 = Rp 84 |  | d. | Cat x 300 = Rp 2,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Lem x 2.800 = Rp 21 |  | e. | Tinner x 180 = Rp 1,35 |
| c. | Pengeras x 480 = Rp 3,6 |  | f . | Plastik x 5.000 = Rp 38 |

Biaya simpan produk Turning =  x harga material per 1 unit turning

Biaya simpan produk Turning =  x 19.960 = Rp 149,7 = Rp. 150

# Hasil dan Pembahasan

Hasil pengolahan data diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan terhadap kajian permasalahan yang diselesaian. Output utama yang diharapkan dari tahapan hasil dan pembahasan adalah perhitungan pengolahan data serta solusi terhadap hasil pengolahan yang dicapai. Hasil dan pembahasan dilakukan melalui 2 tahapan proses yaitu peramalan permintaan produk dan perhitungan agregat dengan metode heuristik. Perhitungan agregat dihitung dengan 3 metode yaitu metode pengendalian tenaga kerja, metode campuran dengan sub kontrak dan metode campuran dengan over time.

- Peramalan Permintaan Produk

Untuk mengetahui hasil forecast pada data hasil realisasi produksi selama tahun 2015-2016 yang telah dilakukan dengan tepat, maka dilakukan perbandingan terhadap tingkat error antar metode yang digunakan [11]. Berikut ini adalah hasil perbandingan tingkat error pada tiap metode :

Tabel 5. Perbandingan Error Tiap Metode

|  | Moving Average 3-Bulanan | Moving Average 5-Bulanan | Single Exponential Smoothing | Winters Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAPE | 16 | 16 | 21 | 9 |
| MAD | 4927 | 5139 | 6460 | 2763 |
| MSD | 38635536 | 41945014 | 58245619 | 11882256 |

Berdasarkan data error pada table 5 dapat diketahui bahwa metode Winters memiliki error paling kecil bila dibandingkan dengan tiga metode yang lainnya. Keempat metode di atas yang layak digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat kesalahan suatu metode peramalan adalah berdasarkan nilai MAPE-nya [1]. Hal ini dikarenakan nilai MAPE mempunyai keunggulan yakni memudahkan perbandingan antar deret berkala yang berbeda dan selang waktu yang berlainan, serta metode ini dapat menentukan seberapa besar tingkat kesalahan yang terjadi dalam suatu metode peramalan dengan menggunakan nilai prosentase. Selain mempunyai nilai MAPE-nya terkecil, metode winters juga mempunyai nilai MAD dan MSD yang terkecil juga bila dibandingkan dengan ketiga metode lainnya. Tabel 6 hasil forecasting demand selama 12 bulan ke depan yang digunkan sebagai acuan dalam perhitungan MAPE, MAD dan MSD.

Tabel 6 Forecast demand selama 12 Bulan ke depan

| Bulan | Tahun | Forecast Demand |  | Bulan | Tahun | Forecast Demand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | 2017 | 31269,7 pcs |  | Juli | 2017 | 48413,9 pcs |
| Februari | 2017 | 35260,3 pcs |  | Agustus | 2017 | 28281,2 pcs |
| Maret | 2017 | 23744,6 pcs |  | September | 2017 | 36881,3 pcs |
| April | 2017 | 27913,3 pcs |  | Oktober | 2017 | 41053,4 pcs |
| Mei | 2017 | 43785,8 pcs |  | November | 2017 | 33048,1 pcs |
| Juni | 2017 | 44265,2 pcs |  | Desember | 2017 | 37458,8 pcs |

- Perhitungan Agregat dengan Metode Heuristik

- Metode Pengendalian Tenaga Kerja

Pada metode pengendalian tenaga kerja, biaya tenaga kerja sebesar Rp. 1.820.000,- /orang/bulan. Berdasarkan keputusan manajer perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk pengangkatan atau rekruitmen tenaga kerja hiring cost sebesar 85% dari upah reguler. Tabel 7 menunjukkan rekapitulasi perhitungan agregat dengan pengendalian tenaga kerja di CV. Gavra Perkasa. Total biaya yang dikeluarkan oleh CV. Gavra Perkasa dengan mengunakan metode ini adalah Rp 1.434.023.341

| 1) | Parameter rata – rata produksi |
| --- | --- |

Total produksi selama 2 tahun (Januari 2015-Desember 2016) = 791.016 pcs. Rata-rata produksi per bulan =  791.016/24 = 32.959 pcs/bln. Rata-rata produksi per hari  =  32.959/26 = 1.267,654 pcs/hari. Output pekerja per jam = 1.267,654/7 = 181,09 = 181 pcs/jam. Output pekerja per bulan = 32.959/60 = 549,32 = 549 pcs/bln

| 2) | Parameter hiring cost dan firing cost |
| --- | --- |

Upah 60 orang pekerja =  Rp 109.200.000 /bulan . Upah 1 orang pekerja = Rp  1.820.000 /bulan. Hiring cost =  Rp 1.820.000,- x 85% =   Rp 1.547.000-/bulan. Hiring cost per pcs  = 8.500/181 = 46,96 = 47/pcs. Upah pekerja per-bulan =  Rp 1.820.000,-. Firing cost perhari = 1.820.000/26 = Rp. 70.000,-/hari. Hiring cost per hari = 1.547.000/26 = Rp. 59.500/hari. Hiring cost per jam  = 59.500/7 = Rp. 8.500/hari. Firing cost perjam =   70.000/7 = Rp. 10.000,-/jam. Firing cost per pcs = 10.000/181 = Rp. 55,25 = Rp. 55,-/pcs

Keterangan:

| 1) | Biaya firing | = | Selisih demand dengan periode sebelumnya x firing cost |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | = | (35260,3 – 31269,7) x Rp. 55,- |
|  |  | = | Rp. 219.483,-. |
| 2) | Tenaga Kerja | = | Demand : Output pekerja/bulan |
|  |  | = | 31269,7 : 549,32 |
|  |  | = | 56,9243792. |
| 3) | Biaya TK | = | Tenaga kerja x Gaji pekerja/bulan |
|  |  | = | 56,9243792 x Rp. 1820000,- |
|  |  | = | Rp. 103.602.370,1,- |

Tabel 7 Rekapitulasi Metode Pengendalian Tenaga Kerja

| No | Periode | Demand (pcs) | Hiring | Firing (Rp.) | Tenaga kerja | Biaya TK (Rp.) | Biaya Total (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Januari 2017 | 31269,7 | 0 | 92911,5 | 56,9243792 | 103602370,1 | 103695281,6 |
| 2 | Februari 2017 | 35260,3 | 0 | 219483 | 64,1889973 | 116823975,1 | 117043458,1 |
| 3 | Maret 2017 | 23744,6 | 0 | 633363,5 | 43,2254424 | 78670305,17 | 79303668,67 |
| 4 | April 2017 | 27913,3 | 0 | 229278,5 | 50,8142795 | 92481988,69 | 92711267,19 |
| 5 | Mei 2017 | 43785,8 | 0 | 872987,5 | 79,7090949 | 145070552,7 | 145943540,2 |
| 6 | Juni 2017 | 44265,2 | 0 | 26367 | 80,5818102 | 146658894,6 | 146685261,6 |

Tabel 7 Rekapitulasi Metode Pengendalian Tenaga Kerja (Lanjutan)

| No | Periode | Demand (pcs) | Hiring | Firing (Rp.) | Tenaga kerja | Biaya TK (Rp.) | Biaya Total (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Juli 2017 | 48413,9 | 0 | 228178,5 | 88,1342387 | 160404314,4 | 160632492,9 |
| 8 | Agustus 2017 | 28281,2 | 0 | 1107298,5 | 51,4840166 | 93700910,21 | 94808208,71 |
| 9 | September 2017 | 36881,3 | 0 | 473005,5 | 67,1399184 | 122194651,5 | 122667657 |
| 10 | Oktober 2017 | 41053,4 | 0 | 229465,5 | 74,734945 | 136017599,9 | 136247065,4 |
| 11 | November 2017 | 33048,1 | 0 | 440291,5 | 60,1618365 | 109494542,4 | 109934833,9 |
| 12 | Desember 2017 | 37458,8 | 0 | 242588,5 | 68,1912182 | 124108017,1 | 124350605,6 |
| Total Biaya (Rp.) |  |  |  |  |  |  | 1434023341 |

- Metode Campuran dengan Sub Kontrak

Pada metode pengendalian sub kontrak, perusahaan melakukan pelimpahan order yang tidak bisa terpenuhi kepada perusahaan lain dengan asumsi biaya per pcs adalah sebesar Rp.2.500,- dan tingkat produksi per bulan diambil dari demand paling kecil. Perhitungan untuk metode pengendalian sub kontrak ditunjukkan pada Tabel 8. Total biaya yang dikeluarkan CV. Gavra Perkasa dengan metode ini adalah Rp. 1.310.144.661

Keterangan:

| 1) | Tenaga Kerja | = | Tingkat produksi : output pekerja per bulan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | = | 23744,6 : 549,32 |
|  |  | = | 43,22544 |
| 2) | Biaya Tenaga Kerja | = | Tenaga kerja x gaji pekerja/bulan |
|  |  | = | 43,22544 x 1820000 |
|  |  | = | Rp. 78.670.305 |
| 3) | Biaya Firing | = | (Rata-rata produksi per bulan – tingkat produksi) x firing cost per pcs |
|  |  | = | (32959 – 23744,6) x Rp 55 |
|  |  | = | Rp. 506.792 |
| 4) | Jumlah sub kontrak | = | Demand - tingkat produksi |
|  |  | = | 35260,3 – 23744,6 |
|  |  | = | 11515,7 |
| 5) | Biaya Sub Kontrak | = | Jumlah sub kontrak x biaya sub kontrak/pcs |
|  |  | = | 11515,7 x 2500 |
|  |  | = | Rp. 28.789.250 |

Tabel 8 Rekapitulasi Metode Campuran dengan Sub Kontrak

| No | Periode | Demand (pcs) | Tingkat Produksi | Jumlah Sub Kontrak | Biaya Sub Kontrak (Rp.) | Tenaga Kerja | Biaya Tenaga Kerja (Rp.) | Biaya Total (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Januari 2017 | 31269,7 | 23744,6 | 7525,1 | 18812750 | 43,22544 | 78670305 | 97483055,1 |
| 2 | Februari 2017 | 35260,3 | 23744,6 | 11515,7 | 28789250 | 43,22544 | 78670305 | 107459555,1 |
| 3 | Maret 2017 | 23744,6 | 23744,6 | 0 | 0 | 43,22544 | 78670305 | 78670305,1 |
| 4 | April 2017 | 27913,3 | 23744,6 | 4168,7 | 10421750 | 43,22544 | 78670305 | 89092055,1 |
| 5 | Mei 2017 | 43785,8 | 23744,6 | 20041,2 | 50103000 | 43,22544 | 78670305 | 128773305,1 |
| 6 | Juni 2017 | 44265,2 | 23744,6 | 20520,6 | 51301500 | 43,22544 | 78670305 | 129971805,1 |
| 7 | Juli 2017 | 48413,9 | 23744,6 | 24669,3 | 61673250 | 43,22544 | 78670305 | 140343555,1 |
| 8 | Agustus 2017 | 28281,2 | 23744,6 | 4536,6 | 11341500 | 43,22544 | 78670305 | 90011805,1 |
| 9 | September 2017 | 36881,3 | 23744,6 | 13136,7 | 32841750 | 43,22544 | 78670305 | 111512055,1 |
| 10 | Oktober 2017 | 41053,4 | 23744,6 | 17308,8 | 43272000 | 43,22544 | 78670305 | 121942305,1 |
| 11 | November 2017 | 33048,1 | 23744,6 | 9303,5 | 23258750 | 43,22544 | 78670305 | 101929055,1 |
| 12 | Desember 2017 | 37458,8 | 23744,6 | 13714,2 | 34285500 | 43,22544 | 78670305 | 112955805,1 |
| Total Biaya (Rp.) |  |  |  |  |  |  |  | 1310144661 |

- Metode Campuran dengan Over Time

Pada metode campuran dengan over time maka pada tingkat produksi perbulan disetting berdasarkan demand terkecil = 23.744,6 pcs. Kapasitas over time = Pekerja maksimal x hari minggu x output pekerja per hari = 60 x 5 x 1.267,654 = 380.296,2. Over time diperkenankan sebesar dari jam kerja/orang/bulan dengan biaya lembur per hari. Untuk biaya lembur di sini sama dengan gaji 1 hari kerja = Rp. 70.000. Upah over time per jam =  = Rp. 10.000 per jam Upah over time per pcs =  =  = Rp. 55,25 per pcs. Perhitungan untuk metode metode campuran dengan over time ditunjukkan pada Tabel 9. Total biaya yang dikeluarkan CV. Gavra Perkasa dengan metode ini adalah Rp. 952.134.492,1. + Rp. 506.792 = Rp. 952.641.284,1

Keterangan

| 1) | Kekurangan RT | = | Tingkat produksi – demand |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | = | 23744,6 – 31269,7 |
|  |  | = | -7525,1. |
| 2) | Biaya OT | = | Kekurangan RT x upah over time per pcs |
|  |  | = | 7525,1 x Rp. 55,25 |
|  |  | = | Rp. 415761,8,-. |
| 3) | Tenaga Kerja | = | Tingkat produksi : output pekerja per bulan |
|  |  | = | 23744,6 : 549,32 |
|  |  | = | 43,22544 |
| 4) | Biaya Tenaga Kerja | = | Tenaga kerja x gaji pekerja per bulan |
|  |  | = | 43,22544 x 1280000 |
|  |  | = | 78.670.305 |
| 5) | Biaya Firing | = | (Rata-rata produksi per bulan – tingkat produksi) x firing cost per pcs |
|  |  | = | (32959 – 23744,6) x Rp 55 |
|  |  | = | Rp. 506.792 |

Tabel 9 Rekapitulasi Metode Campuran dengan Over Time

| No | Periode | Hari Minggu | Demand (pcs) | Tingkat Produksi | Kekurangan RT | Kapasitas OT (pcs) | Biaya OT (Rp.) | Tenaga Kerja | Biaya Tenaga Kerja (Rp.) | Biaya Total (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Januari 2017 | 5 | 31269,7 | 23744,6 | -7525,1 | 380296,2 | 415761,8 | 43,22544 | 78670305 | 79086066,78 |
| 2 | Februari 2017 | 4 | 35260,3 | 23744,6 | -11515,7 | 304236,96 | 636242,4 | 43,22544 | 78670305 | 79306547,43 |
| 3 | Maret 2017 | 4 | 23744,6 | 23744,6 | 0 | 304236,96 | 0 | 43,22544 | 78670305 | 78670305 |
| 4 | April 2017 | 5 | 27913,3 | 23744,6 | -4168,7 | 380296,2 | 230320,7 | 43,22544 | 78670305 | 78900625,68 |
| 5 | Mei 2017 | 4 | 43785,8 | 23744,6 | -20041,2 | 304236,96 | 1107276 | 43,22544 | 78670305 | 79777581,3 |
| 6 | Juni 2017 | 4 | 44265,2 | 23744,6 | -20520,6 | 304236,96 | 1133763 | 43,22544 | 78670305 | 79804068,15 |
| 7 | Juli 2017 | 5 | 48413,9 | 23744,6 | -24669,3 | 380296,2 | 1362979 | 43,22544 | 78670305 | 80033283,83 |
| 8 | Agustus 2017 | 4 | 28281,2 | 23744,6 | -4536,6 | 304236,96 | 250647,2 | 43,22544 | 78670305 | 78920952,15 |
| 9 | September 2017 | 4 | 36881,3 | 23744,6 | -13136,7 | 304236,96 | 725802,7 | 43,22544 | 78670305 | 79396107,68 |
| 10 | Oktober 2017 | 5 | 41053,4 | 23744,6 | -17308,8 | 380296,2 | 956311,2 | 43,22544 | 78670305 | 79626616,2 |
| 11 | November 2017 | 4 | 33048,1 | 23744,6 | -9303,5 | 304236,96 | 514018,4 | 43,22544 | 78670305 | 79184323,38 |
| 12 | Desember 2017 | 5 | 37458,8 | 23744,6 | -13714,2 | 380296,2 | 757709,6 | 43,22544 | 78670305 | 79428014,55 |
| Total Biaya (Rp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952134492,1 |

# Simpulan

Penerapan metode agregat dalam perencanaan produksi kayu olahan turning model payung ukuran 4,5 cm x 81 cm di CV. Gavra Perkasa dapat dilakukan dengan metode heuristik, antara lain: metode pengendalian tenaga kerja dengan membutuhkan total biaya produksi Rp. 1.434.023.341,- per tahun, metode pengendalian sub kontrak dengan membutuhkan total biaya produksi Rp. 1.310.144.661,- per tahun, metode campuran dengan overtime dengan membutuhkan total biaya produksi Rp. 952.134.492,1,- per tahun. Dari penerapan metode agregat dalam perencanaan produksi, diperoleh hasil bahwa perencanaan produksi yang memiliki biaya minimum yaitu metode perencanaan produksi agregat dengan metode heuristik dengan teknik penyelesaian metode campuran dengan over time dengan total biaya Rp. 952.134.492,1.

# Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terika kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Madiun sehingga riset ini bisa berjalan

# Daftar Pustaka

[1]	Makridakis., Metode dan Aplikasi Peramalan. Jakarta: Binarupa Aksara, 1999.

[2]	I. Sukendar and R. Kristomi, “Metoda Agregat Planning Heuristik Sebagai Perencanaan dan Pengendalian Jumlah Produksi Untuk Minimasi Biaya,” Pros. Semin. Nas. Teknoin Bid. Tek. Ind., pp. 107–112, 2008.

[3]	S. Sinulingga, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

[4]	A. H. Nasution and Y. Prasetyawan, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

[5]	T. Baroto, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

[6]	J. Heizer and B. Render, Manajemen Operasi. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

[7]	Lamatinulu and M. Dahlan, “Analisis Skala Prioritas Indikator Kinerja Aspek Manajemen Dan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta,” Proceeding 2nd Annu. Conf. Ind. Syst. Eng., 2015.

[8]	Stevenson, W. J., and S. C. Chuong, Manajemen Operasi. Jakarta, 2015.

[9]	H. Kusuma, Manajemen Produksi Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004.

[10]	V. Gasperz, CQIA, CPIFM, Production Planning and Inventory Control. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

[11]	N. Iriawan and S. P. Astuti, Mengelola Data Statistik dengan Mudah Menggunakan Minitab 14. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.